|  | Требования к макетам. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К МАКЕТАМ Макет должен соответствовать поставленной задаче. Если макет содержит элементы на вылет (в частности фон), то обязательно должен быть выпуск на обрез 2 мм (с каждой стороны). Учитывайте погрешности печати и резки — от края до значимого элемента внутри обрезного формата должно быть не менее 2 мм. Для журналов и многостраничных каталогов - соответственно по 5 мм на подрез (наружу от обрезного формата) и не менее 5-7 мм внутри (до обрезного края) ! При сборке журнала на клеевой основе также учесть отступ для значимых элементов 10 мм от корешка (внутренней стороны изделия)!. Минимальная толщина линий 0.25 pt.. Записывайте на носитель только те файлы, которые нужно печатать. Если это нереально, указывайте имя файла.. Обязательно к макету прилагайте техзадание, в котором будут указаны: - заказчик, контактное лицо и телефон; - тираж; - бумага; - обрезной формат; - послепечатная обработка; - срок исполнения;. Желательна распечатка, в случае двусторонней печати, скрепленная нужным образом.. Цветовое пространство макета — CMYK. Пантоны допустимы (при расчете на печать мешанной краской). Если необходимо попасть в определенный цвет, сообщайте номер пантона или CMYK или приносите образец цвета. Не во все цвета, особенно в струйные принтеры, можно попасть. Учитывайте, что SPOT-Pantone и Pantone, переведенный в CMYK на печати выглядят по-разному. Очень светлые тона (меньше 10%) могут быть не видны.. Равномерность плашечного цвета при цифровой печати не гарантируется. В большие плашки нужно добавить текстуру либо шум (noise в photoshop-е).. Серые картинки с оттенком должны в состоять из черного и оттеночного цвета.. Делать раскладку на лист имеет смысл в случае вывода согласованного спуска или если тираж забирается в листах, без резки.. Оверпринт для всех цветов выключен. В особых случаях использовать оверпринт по согласованию с предпечатником типографии.. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЯМ Разрешение изображений. Для получения качественного изображения можно увеличить разрешение растровых изображений до удвоенной линиатуры вывода (для нас вполне достаточно 300 dpi).. Разрешение выше удвоенной линиатуры вывода не оказывает никакого влияния на качество изображения и лишь напрягает процессор машины и способствует исчерпанию ОЗУ.. Разрешение штриховых изображений должно находиться в пределах от 600 до 1200 dpi.. На штриховых изображениях меньшего, чем 600 dpi разрешения может проявляться видимая глазом «пила».. Форматы изображений. Все цветные растровые изображения перед заверстыванием их в полосу должны быть сохранены как CMYK изображения (не оставляйте их в RGB и DUOTONE, также если можно записать без ICC профилей). Все черно-белые растровые изображения должны быть сохранены как grayscale изображения.. Все штриховые изображения должны быть сохранены как bitmap изображения. Допустимыми форматами файлов являются TIFF или EPS. Лишние альфа-каналы и пути должны быть удалены!!!. Поворот изображений. Все изображения, которые должны быть повернуты, должны быть повернуты не средствами программы верстки, а в Photoshop'е перед заверстыванием их в полосу.. Поворот изображений в полосе программы верстки приводит к увеличению затрат вычислительной мощности процессора во время печати файла и к понижению качества изображения в случае, если это растровое изображение.. Масштабирование изображений. Все изображения должны быть приведены в нужный масштаб не средствами программы верстки, а в Photoshop'е перед заверстыванием их в полосу.. Масштабирование изображений в полосе программы верстки приводит к увеличению затрат вычислительной мощности процессора во время печати файла и к снижению качества изображения в случае, если это растровое изображение.. Обрезка изображений. Все изображения должны быть обрезаны не средствами программы верстки, а в Photoshop'е перед заверстыванием их в полосу.. Обрезка изображений в полосе программы верстки приводит к увеличению затрат ОЗУ, ненужному увеличению размеров файлов и возможно неадекватному виду при печати.. Дополнительные замечания и требования. Прозрачности в финальном (подготовленном к печати варианте) недопустимы! Особенно в Corel Draw. В программных продуктах Adobe использовать flattening c установками High resolution.. Если вы не уверены в качестве предоставляемых изображений либо потребуется их цветокоррекция, то необходимо предоставить исходные изображения, не слитые с фоном или другими элементами макета.. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛА Подача материала в виде PDF файла:. Компрессия ZIP или JPEG высокого качества. Сustom halftone и transfer function в файл не включать.. Прозрачности должны быть переведены в битмап до сохранения в PDF.. Все картинки в файле должны иметь достаточное разрешение для печати.. Все шрифты, использованные в макете, должны быть включены в файл. subset=100%.. Размер страницы должен совпадать с обрезным размером макета + 2 мм, выпуск на обрез c каждой стороны, если есть элементы на вылет. Допустимо элементы на вылет располагать за пределами crop zone. Для журналов и многостраничных каталогов + 5 мм.. Файл должен нормально отправляться на печать и не иметь защит.. Подача материала в виде публикации Pagemaker:. На печать, кроме собственно файла документа PageMaker, необходимо подавать все заверстанные в полосы изображения и все использованные в дизайне шрифты.. Все заверстанные в полосы изображения должны иметь в диалоговом окне Links Manager статус Up to Date. Флаг Store copy in publication для всех заверстанных в полосы изображений в диалоговом окне Links Option должен быть сброшен. В PageMaker 6.5 изменить глобальные опции связи уже заверстанных изображений можно через диалог Utilities-> Plug-ins->Global link options. Сменить значения опций связи, существующие по умолчанию в PageMaker 6 можно через диалог Element->Link options.. Все заверстанные в полосы цветные полутоновые изображения должны быть CMYK изображениями.. Никогда не уничтожайте информацию о заверстанных в полосы изображениях из диалогового окна Links Manager (кнопка Unlink). Даже если все изображения сохранены в составе публикации.. Всегда предоставляйте на печать все заверстанные в полосы изображения, даже если все изображения сохранены в составе публикации. Собирайте файлы командой Utilities->Plug-ins ->Save for service provider (или Save as->Files required for remote printing) или специальным софтом, вроде FlightCheck.. не вставляйте изображения в полосу через Clipboard!. Подача материала в виде публикации QuarkXPress:. На печать, кроме собственно файла документа QuarkXPress, необходимо подавать все заверстанные в полосы изображения и все использованные в дизайне шрифты.. Файлы на печать должны собираться командой QuarkXPress Collect for Output... или специальным софтом, вроде FlightCheck или Preflight. Все заверстанные в полосы изображения должны иметь в диалоговом окне Picture Usage статус ОК (не Missing и не Modified!). Все заверстанные в полосы цветные растровые изображения должны быть CMYK изображениями.. QuarkXPress версии 4.0 не отрабатывает значение поля Bleed. Единственным решением проблемы является обновление QuarkXPress до версии 4.0.2 и выше. QuarkXPress версии 4.0.2 и выше корректно отрабатывает значение Bleed и сохраняет его в составе документа. В QuarkXPress версии 3.xx пользователь не управляет значением Bleed, просто выводится все, что «цепляется» за полосу.. Не присваивайте файлам, участвующим в издании, одинаковых имен! В этом случае Вы не сможете корректно собрать их командой QuarkXPress Collect for Output.... Страницы должны быть расположены в нужном порядке — либо под спуск полос, либо с первой по последнюю (желательно).. Версия файла QuarkXPress обычная (не passport). Подача материала в виде публикации InDesign:. На печать, кроме собственно файла документа InDesign, необходимо подавать все заверстанные в полосы изображения и все использованные в дизайне шрифты.. Файлы на печать должны собираться командой Package или специальным софтом.. Все заверстанные в полосы изображения должны иметь в диалоговом окне Prelight статус Linked (не Missing и не Modified!). То же касается и шрифтов.. Все заверстанные в полосы цветные растровые изображения должны быть CMYK изображениями.. Страницы должны быть расположены в нужном порядке — либо под спуск полос, либо с первой по последнюю (желательно).. Подача материала в виде публикации Illustrator:. Все шрифты должны быть преобразованы в кривые.. Все эффекты, связанные с наложением (прозрачности) должны быть преобразованы в bitmap.. Макеты располагать на странице обрезного формата. В случае двусторонней печати файлы рекомендурется называть, используя общее имя с добавлением «face» и «back», например 01face.eps и 01back.eps. Не следует помещать в АI иллюстрации через буфер обмена.. Подача материала в виде публикации CorelDRAW:. Все шрифты должны быть преобразованы в кривые (curves). Градиенты вида Two Color преобразовать в Custom. ( т.к. градиентная заливка Two color может изменить цвет при печати). Все эффекты, связанные с наложением (прозрачности, тени), и текстуры должны быть преобразованы в bitmap. Эффекты искажения должны быть переведены в кривые. Эффект Blend сепарирован. Изображения с эффектами в powerclip не помещать.. Макеты располагать на странице обрезного формата. Многостраничные документы должны предоставляться в одном файле.. Не следует помещать в CorelDRAW иллюстрации через буфер обмена и вставлять *.EPS файлы не интерпретируя их. В палитре object manager не должно быть control объектов.. В случае необходимости использования программы верстки, приоритетной является Adobe InDesign, как наиболее современная и приспособленная к адекватной печати ! Pagemaker и QuarkXPress нежелательны.. ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ С ПЕРЕМЕННЫМИ ДАННЫМИ На печать персонализированной продукции необходимо подавать лицо, оборот (если есть) и базу персонализации.. Базы принимаются в формате Excel или txt. В случае сквозной нумерации указывайте интервал, например от 000001 до 001000.. Количество столбцов должно соответствовать количеству окон персонализации, количество строк — количеству элементов. Если столбцов несколько, в верхней строчке название.. Регистр текста и орфография должны соответствовать желаемым.. Указывайте расположение, размер, цвет и начертание шрифта персонализации. Прикладывайте сам шрифт.. Если на объекте несколько окон персонализации, то шрифт, размер, цвет и начертание будут одинаковыми на всех окнах.. Не следует приносить кучу разных файлов, различающихся строкой персонализации, а также помещать в базу то, что печатать не надо и разбивать ячейку персонализации на несколько столбцов.. О ШРИФТАХ: На печать необходимо подавать все использованные в дизайне шрифты.. Принимаем шрифты в форматах TrueType и PostScript.. PostScript шрифты состоят из двух (в общем случае) компонент: - файла начертания (*.pfb) и файла метрик (*.pfm) на IBM-PC - файла начертания (PostScript font) и файла метрик / растрового представления (font suitcase) на Macintosh. На печать необходимо предоставлять обе этих компоненты шрифта.. Шрифты могут содержаться не только в элементах текстового оформления полосы, но и в заверстанных в полосу векторных иллюстрациях. Эти шрифты необходимо подавать на печать наряду с использованными для текстового оформления полосы.. От качества шрифта зависит очень многое. Дефекты шрифтов располагаются в диапазоне от безвредно-гомерических (QuarkXPress «закрывается» на старте), до обнаруживаемых только в тираже, например, заплывшее очко литеры, отсутствие пробелов и пр.. Работайте со шрифтами, выделанными солидными производителями. Опасайтесь «пиратских» шрифтов. Работать с ними не только неприлично, но и очень не выгодно.. Никогда не надейтесь на благополучный исход процедуры замены не поданных на печать шрифтов на «похожие из того, что у вас есть».. Никогда не верстайте системными шрифтами!!! (шрифтами, которые устанавливаются в систему в процессе инсталляции Windows или MacOS).. Никогда не подавайте на печать все 500 шрифтов, накопленных Вами за много лет. Приносите те, и только те шрифты, которые использованы в Вашем дизайне.. При малейшей возможности заменяйте шрифты сомнительного происхождения на фирменные эквиваленты.. Генерация шрифта, при всей кажущейся простоте этой процедуры, является отнюдь не тривиальной задачей!!! Не «правьте» фирменные шрифты.. СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ: Данные принимаются на следующих носителях:. 3.5’’ Floppy — в разумном количестве. USB устройства. СD-R и DVD-R диски. RW – нежелательны, т.к. могут читаться не на всех приводах.. на жестких дисках (только в крайнем случае) Жесткие диски должны быть снабжены этикеткой-инструкцией по изменению режима устройства (Master/Slave) и перемычкой для этого.. Записывать файлы на носитель нужно на той платформе, на которой создан файл.. При посылке файлов по e-mail и ftp запаковывайте их в ZIP или RAR. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАКАЗА Файлы принимаются в рабочее время (пн-пт с 9 до 18) в готовом к печати, согласно техническим требованиям, виде. При сдаче в печать многостраничных макетов либо для нестандартных вариантов печати (например пантонами ) учитывайте, что может потребоваться значительное время на доработку макета предпечатником типографии. Сдавайте макеты в печать заранее!. Предполагается, что заказчик осведомлен о свойствах выбранной им бумаги: плотности, степени белизны, жесткости, ломкости при сгибе и пр.. Также предполагается, что заказчик осведомлен об особенностях выбранного способа брошюровки.. Ответственность за техническую грамотность макета, выбор бумаги и способа брошюровки полностью на совести заказчика.. |
| --- | --- |

В случае возникновения вопросов по правильной подготовке макета, заранее свяжитесь с предпечатниками типографии по любому из контактных телефонов!